V1600GS VOIP INITIALIZE WEB CONFIGURATION

Creat vlan777

Put PVID VLAN777 IN GE1

ONU CONFIG

VOICE WAN/VOIP SERVER/SIP ACCOUNT PASSWORD(ONLY VSOL ONU)

Config sip account/password

Config sip server detail

V1600GS INTERNET INITIALIZE CLI CONFIGURATION

Input login username and password

Login: admin

Password:Xpon@Olt9417#

gpon-olt> en

Password:Xpon@Olt9417#

gpon-olt# c t

Create vlan777 for voice

gpon-olt(config)# vlan 777

gpon-olt(config-vlan-777)# ex

gpon-olt(config)# interface gigabitEthernet 0/1 /

gpon-olt(config-if-ge0/1)# switchport hybrid pvid vlan 777  //put pvid in ge1

ONU Config

gpon-olt(config)# interface gpon 0/1

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 tcont 1 dba default1

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 gemport 1 tcont 1

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 service 1 gemport 1 vlan 777

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 portvlan veip 1 mode transparent

VOICE WAN/VOIP SERVER/SIP ACCOUNT PASSWORD(ONLY VSOL ONU)

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 pri wan_adv add route

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 pri wan_adv index 1 route mode voip mtu 1500

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 pri wan_adv index 1 route ipv4 dhcp nat enable

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 pri wan_adv index 1 vlan tag wan_vlan 777 7

gpon-olt(config-pon-0/1)# onu 1 pri wan_adv commit

gpon-olt(config-pon-0/1)#onu 1 pri pots 1 sip_user_config active enable account 1008666 name 1008666 pwd 1008666  //config sip account and password

gpon-olt(config-pon-0/1)#onu 1 pri sip_global_param mg_port 5060 proxy_serv 192.168.6.33 5060 reg_serv 192.168.6.33 5060 out_bound_serv 192.168.6.33 5060 reg_interval 3600 heartbeat disable //config sip server detail